OPIS:

TEMAT 1.

ESTAKADA W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 47 (ZAKOPIANKA) W CHABÓWCE

Status: obiekt wykonany i oddany do eksploatacji

- Zakres prac projektowych.

Projekt przebudowy i wzmocnienia istniejącej (przedwojennej) estakady żelbetowej.

Istniejący obiet był 4-ro belkową konstrukcją żelbetową z przegubami gerbera (w przęsłach skrajnych i środkowym), z dwoma odcinkami ciągłymi długości 3 przęseł. Na estakadzie znajduje się lewa jezdnia drogi krajowej. Istniejące konstrukcje pozwalały jedynie na jezdnię szerokości 6,6m (całkowita szerokość pomostu wynosiła 9.6m). Długa historia obiektu, który przeżył miedzy innymi wysadzenie skrajnych przęseł w czasie II Wojny Światowej, a także wieloletnia eksploatacja obciążeń znacznie większych od projektowanych, spowodowały znaczne jego zużycie.Parametry geometryczne i nośnościowe obiektu nie odpowiadały wymaganiom eksploatacyjnym i nie spełniały wymogów przepisów..

Inmost- Projekt sp. z o.o. zaproponował rozwiązanie z wykorzystaniem istniejących podpór i konstrukcji nośnej. Dzięki dodaniu nowego pomostu i uciągleniu konstrukcji (likwidacja przegubów) oraz sprężeniu zewnętrznemu, poszerzono pomost do 11,90m (jezdnia 8,0m oraz opaski, chodnik i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu). Poza powyższym podniesiono nośnośc obiektu.

- Parametry obiektu po przebudowie.

  - Nośność obiektu: klasa A

  - Szerokość obiektu: 11,90m w tym jezdnia 8,0 m,

  - Długość całkowita 260m

  - Rozpiętość teoretyczna 24+30x7+24=258m

- Przeszkody.

  - Droga wojewódzka nr 958

  - Dwie ulice lokalne

  - Tory kolejowe zelektryfikowane i niezelektryfikowane

  - Rzeka Raba

- Osiągnięcia projektowe.

  - Kabel zewnętrzny cięgły długości 260m (wówczas najdłuższy w Europie)

  - Lekkie odciągacze dolne

- Rok wykonania projektu- 1999

- Rok wykonania prac- 2001 do 2003

- Zamawiający- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków.

- Wykonawca robót na obiekcie- KPRM sp. z  o.o. oddział Kraków.

UWAGI: Po 5 latach eksploatacji nie stwierdzono problemów z konstrukcją obiektu, poza miejscem uszkodzenia osłonki zewnętrznej jednego z kabli zewnętrznych, spowodowanych działaniem Instytutu Badawczwego Dróg i Mostów (montaż niewydarzonego czujnika siły)