OPIS:

TEMAT 2.

ESTAKADA W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Status: obiekt wykonany  i oddany do eksploatacji

- Zakres prac projektowych.

Projekt przebudowy istniejącego mostu i podniesienia jego nośności.

Istniejący obiekt wybudowano we wczesnych latach 70-tych ubiegłego wieku, na obciążenie klasy I (odpowiednik klasy C dzisiejszych obciążeń). Słaba jakości materiałów, zła jakość prac, duża ilość dylatacji (obiekt był ciągiem 6-ciu wolno-podpartych przęseł) oraz wieloletnie obciążanie ruchem ciężkim, doprowadziły do całkowitej dewastacji obiektu. Zimą roku 2004 nastąpiła awaria - wypadła dziura w pomoście mostu. Administrator drogi zamówił w naszej firmie ekspertyzę mostu, której efektem był projekt przebudowy zakładający:

- Wzmocnienie podpór.

- Uciąglenie konstrukcji.

- Wykonanie nowego pomostu z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu WBS.

- Poszerzenie pomostu i podniesienie nośności z użyciem sprężenia zewnętrznego.

- Parametry obiektu po przebudowie.

  - Nośność obiektu: klasa A

  - Szerokość obiektu: 14,0m

  - Długość całkowita: 115,5m

  - Rozpiętości teoretyczne: 18,6+4x19+18,6=258m

- Przeszkody.

  - Linia kolejowa zelektryfikowane (4 tory)

  - Potok Leśnica z terenem zalewowym.

- Osiągnięcia projektowe.

  - Uciąglenie konstrukcji, poszerzenie, podniesienie nośności dzięki uciągleniu uramowieniu konstrukcji nośnej (z najwyższymi filarami) oraz zastosowaniu sprężenia zewnętrznego.

- Rok wykonania projektu- 2004 do 2005

- Rok wykonania prac- 2005 do 2006

- Zamawiający- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- Wykonawca robót na obiekcie- Intercor sp. z o.o. Sosnowiec.

UWAGI :  Po 2 latach eksploatacji nie stwierdzono wad konstrukcji.